Assessment de Engenharia

XMOBOTS - Arquitetura de Processos e Sistemas

Documento executivo de assessment considerando arquitetura AS-IS, gargalos de engenharia, integrações, governança e roadmap de transformação em ondas.

Cliente

XMOBOTS

Responsável

Enderson de Moura

Organização

SKA Automação de Engenharia

Observação: os fluxos, matrizes e roadmaps deste documento foram reconstruídos com elementos editáveis do Word, sem diagramas convertidos em imagem.

Sumário

1. Introdução	3

1.1 Objetivo do Documento	3

1.2 Metodologia Utilizada	3

2. Visão Geral da Engenharia - XMOBOTS	4

2.1 Estrutura Atual e Contexto de Negócio	4

2.2 Produtos, Prototipagem e Multidisciplinaridade	4

2.3 Ferramentas e Recursos Utilizados	4

3. Análise de Situação Atual	6

3.1 Definição da Demanda e Engenharia de Sistemas	6

3.2 Desenvolvimento Paralelo das Engenharias	6

3.3 Integração MCAD-ECAD e Mecânica de Precisão	7

3.4 Prototipagem, Validação e Design Review	7

3.5 EBOM, MBOM e Handoff para Manufatura	7

3.6 Comunicação, Armazenamento e Versionamento	7

3.7 Gargalos e Ineficiências Identificadas	8

3.8 Resumo Consolidado do AS-IS	8

4. Expectativas com as Soluções 3DEXPERIENCE e SKACONECTOR	9

4.1 Expectativas com 3DEXPERIENCE	9

4.2 Expectativas com SKACONECTOR e Integrações	9

5. Direcionamentos e expectativas	11

6. Próximos Passos da Jornada de Transformação	11

Fluxo Macro TO-BE recomendado - visão de evolução	13

# 1. Introdução

## 1.1 Objetivo do Documento

Este assessment tem como objetivo analisar o processo atual de desenvolvimento de produtos da XMOBOTS, com foco na arquitetura de processos, fluxos de informação, sistemas utilizados, gargalos operacionais e oportunidades de evolução por meio da plataforma 3DEXPERIENCE, SKACONECTOR e integrações associadas.

A análise considera o cenário AS-IS identificado na empresa, caracterizado por crescimento acelerado, alta complexidade multidisciplinar, ciclos curtos de prototipagem e forte dependência de controles manuais, arquivos STEP, planilhas Excel, pastas compartilhadas e comunicação informal entre áreas.

Leitura executiva A XMOBOTS possui engenharia tecnicamente forte e grande capacidade de prototipagem. O desafio central é transformar velocidade operacional em escala controlada, com rastreabilidade, governança e integridade dos dados de produto.

## 1.2 Metodologia Utilizada

A abordagem visa alinhar objetivos estratégicos do cliente com meios técnicos, organizacionais e operacionais para alcançar resultados mensuráveis. O assessment utiliza essa lógica para transformar o diagnóstico em direcionamentos práticos e roadmap de implantação.

Definição de Valor: entendimento da situação atual, identificação de gargalos, riscos e oportunidades de melhoria.

Compromisso com o Valor: priorização de iniciativas, definição das ondas de implantação, escopo técnico e roadmap de execução.

Avaliação de Valor: acompanhamento dos resultados, medição de ganhos operacionais e ajuste contínuo da jornada de transformação.

# 2. Visão Geral da Engenharia - XMOBOTS

## 2.1 Estrutura Atual e Contexto de Negócio

A XMOBOTS atua em um contexto de forte expansão e crescimento acelerado. A ampliação da estrutura torna mais crítica a governança da informação, principalmente em um ambiente multidisciplinar de engenharia.

O projeto é estratégico para suportar a expansão da empresa.

O cenário atual prioriza velocidade de prototipagem, mas apresenta limitações de rastreabilidade e integridade de dados no longo prazo.

A empresa possui linhas de produto relacionadas a drones, equipamentos agrícolas e outras frentes de engenharia.

Os projetos frequentemente possuem participação cruzada entre engenharias, aumentando a complexidade de controle e comunicação.

## 2.2 Produtos, Prototipagem e Multidisciplinaridade

O processo de desenvolvimento é voltado à entrega de protótipos em ciclos curtos, atendendo demandas de setores como Agro e Defesa. Esse modelo exige rapidez na tomada de decisão, porém aumenta o risco de perda de rastreabilidade quando não há governança formal de dados.

Engenharia de Sistemas traduz necessidades de negócio e diretrizes técnicas em requisitos como peso, autonomia e envergadura.

Engenharia Aero/Estrutural desenvolve modelos MCAD no SolidWorks.

Engenharia de Hardware desenvolve placas, sensores e arquivos ECAD no Altium.

Mecânica de Precisão realiza integração física, enclausuramento, gimbals, cases e acomodação dos componentes eletrônicos.

Processos/Manufatura recebe a liberação da engenharia e refina a estrutura para fabricação.

## 2.3 Ferramentas e Recursos Utilizados

As ferramentas utilizadas são tecnicamente robustas e reconhecidas no mercado, porém atualmente operam como ilhas de dados, conectadas por processos manuais e pela disciplina dos usuários.

SOLIDWORKS: modelagem 3D, detalhamento mecânico e geração de estruturas de engenharia.

Altium: desenvolvimento eletrônico, placas de circuito, sensores e geração de arquivos ECAD/STEP.

Jira: gestão de tarefas, status de atividades, cronogramas e workflows de projeto.

Windows Explorer, SharePoint e servidor local: armazenamento de arquivos, versionamento manual e organização por pastas.

MS Teams e WhatsApp: comunicação técnica, alinhamentos, aprovações informais e tratativas de alteração.

Excel: geração, ajuste e consumo de BOMs, além de controles paralelos de engenharia e manufatura.

ERP não identificado: consumo de BOMs e informações estruturadas por upload ou input manual.

Flow Simulation / Analysis Stat: validações e simulações técnicas.

Pack and Go / duplicação

Controle manual

Decisões fora do dado técnico

Upload / input

status por tarefa sem PLM/PDM

STEP manual

EXCEL

BOMs, controles e listas

ALTIUM

ECAD, placas e sensores

SIMULAÇÃO

Flow Simulation / Analysis

TEAMS / WHATSAPP

alinhamentos e decisões

informais

SOLIDWORKS

MCAD, estrutura e

detalhamento

JIRA

tarefas, status e

cronograma

WINDOWS / SHAREPOINT

pastas, Pack and Go e

versionamento manual

ERP

consumo manual de BOMs

Mapa de Arquitetura de Sistemas - AS-IS

Sistemas líderes, porém, operando como ilhas de dados conectadas por pontes manuais

Leitura executiva

A arquitetura atual suporta velocidade de prototipagem, mas limita escala, rastreabilidade, governança e integridade de dados.

A evolução recomendada é substituir pontes manuais por fluxo controlado, revisão formal e integração progressiva.

# 3. Análise de Situação Atual

## 3.1 Definição da Demanda e Engenharia de Sistemas

O processo se inicia a partir de uma necessidade do cliente, diretrizes do CTO ou demandas identificadas por Novos Negócios. A Engenharia de Sistemas traduz esse direcionamento em requisitos técnicos e funcionais.

Entrada principal: necessidade do cliente, diretrizes estratégicas ou demanda de novos negócios.

Atividade principal: tradução da demanda em requisitos técnicos e funcionais.

Responsáveis: Novos Negócios e Engenharia de Sistemas.

Saídas geradas: documentos de requisitos e requisitos técnicos, normalmente controlados em Word e Excel.

## 3.2 Desenvolvimento Paralelo das Engenharias

Após a definição dos requisitos, o desenvolvimento ocorre em paralelo entre as disciplinas de engenharia. Essa característica acelera a prototipagem, mas exige sincronização técnica entre MCAD, ECAD, mecânica de precisão, validação e manufatura.

| Etapa | Entrada | Atividade | Responsável | Saída / Sistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição de Demanda | Cliente / CTO | Tradução em requisitos técnicos | Novos Negócios / Eng. Sistemas | Documentos - Word / Excel |
| Engenharia de Sistemas | Requisitos de negócio | Peso, autonomia e envergadura | Eng. Sistemas | Requisitos técnicos |
| Aero / Mecânica | Requisitos técnicos | Modelagem 3D do chassi e aerodinâmica | Eng. Aero / Estrutural | Modelos MCAD - SolidWorks |
| Hardware | Requisitos / shape inicial | Design de placas, sensores e eletrônica | Eng. Hardware | Arquivos ECAD / STEP - Altium |
| Mecânica de Precisão | Sensores e placas | Enclausuramento, gimbals e cases | Mecânica de Precisão | Montagem integrada - SolidWorks |
| Validação | Projetos das engenharias | Ciclos de prototipagem e design review | Engenharias | Protótipo validado - Jira |
| Handoff Manufatura | EBOM | Refino da lista para manufatura | Processos / Manufatura | MBOM e arquivos de fábrica - Excel |

## 3.3 Integração MCAD-ECAD e Mecânica de Precisão

A integração entre MCAD e ECAD não ocorre de forma nativa. Atualmente, a troca de informações entre SolidWorks e Altium depende de exportação e importação manual de arquivos STEP. A Mecânica de Precisão utiliza essas referências para realizar integração física, enclausuramento e acomodação de componentes eletrônicos.

Alterações em componentes eletrônicos podem não ser refletidas automaticamente na mecânica.

Interferências físicas tendem a ser descobertas em etapas posteriores de montagem e validação.

A ausência de sincronização automática aumenta risco de retrabalho e perda de tempo em protótipos.

## 3.4 Prototipagem, Validação e Design Review

O ciclo de prototipagem é intenso e pode envolver cinco ou mais iterações até a validação do conceito. As reuniões de design review têm papel importante na sincronização técnica, mas a ausência de rastreabilidade centralizada torna difícil recuperar decisões e alterações.

A prototipagem rápida é uma competência forte da empresa e suporta a velocidade de inovação.

O Jira apoia a gestão de tarefas e workflows, mas não substitui uma camada integrada de PLM/PDM.

Decisões técnicas registradas em reuniões, Teams ou WhatsApp podem ficar fora do histórico formal do item ou projeto.

## 3.5 EBOM, MBOM e Handoff para Manufatura

Após a liberação de engenharia, a estrutura de produto é refinada para manufatura. A EBOM gerada pela engenharia é convertida ou ajustada para MBOM por meio de controles manuais, Excel e organização de arquivos em pastas.

A geração e o ajuste de BOMs ocorrem com apoio de Excel e arquivos em pastas.

O handoff para manufatura depende de validação humana, organização manual de arquivos e interpretação das informações técnicas.

A falta de atualização automática dos arquivos STEP nas pastas de rede pode resultar na fabricação de peças baseadas em versões obsoletas.

A integração entre engenharia e ERP ocorre de forma manual, com upload ou consumo de planilhas.

## 3.6 Comunicação, Armazenamento e Versionamento

A comunicação técnica ocorre por Teams, WhatsApp, reuniões e alinhamentos diretos. O armazenamento e versionamento dependem de Windows Explorer, SharePoint, servidor local, duplicação de pastas e Pack and Go. Esse modelo funciona em uma operação pequena, mas se torna vulnerável conforme aumenta o número de projetistas e disciplinas envolvidas.

O uso de servidor de arquivos permite abertura simultânea de projetos, gerando cópias conflitantes e risco de quebra de estrutura de montagem.

A duplicação de pastas e o uso de Pack and Go dependem fortemente do rigor do projetista.

Não há PDM/PLM automatizado para controle formal de revisão, maturidade, liberação, alteração e histórico de decisões.

# 3.7 Gargalos e Ineficiências Identificadas

A análise do fluxo atual evidencia gargalos que impactam rastreabilidade, tempo de ciclo, qualidade das informações e eficiência operacional.

| Gargalo atual | Impacto no negócio | Direcionamento |
| --- | --- | --- |
| Versionamento por pastas / Pack and Go | Conflito de arquivos, cópias quebradas e risco de montagem corrompida | Controle formal de revisão, maturidade e propriedade do dado |
| STEP manual entre ECAD e MCAD | Interferências físicas detectadas tarde, retrabalho e atraso de protótipo | Integração MCAD-ECAD e processo de sincronização governado |
| EBOM -> MBOM em Excel | Dependência humana, perda de regra e baixa repetibilidade | Modelo controlado de EBOM/MBOM e integração com ERP |
| Comunicação por Teams/WhatsApp | Decisões fora do histórico técnico e baixa rastreabilidade | Notificações, workflow e log centralizado por item/projeto |
| Busca manual de informação | Projetistas perdem tempo entendendo alterações e versões | Fonte única de verdade e trilha de auditoria |

## 3.8 Resumo Consolidado do AS-IS

A XMOBOTS possui uma engenharia de alto nível técnico, com forte capacidade de prototipagem e desenvolvimento multidisciplinar. O principal desafio não está na capacidade técnica da equipe, mas na sustentação do crescimento com governança de dados, rastreabilidade e integração entre sistemas.

Os sistemas principais, como SolidWorks, Altium e Jira, funcionam de forma isolada. A conexão entre eles é realizada por pontes manuais de Excel, STEP, Pack and Go, pastas de rede e comunicação informal. Essa arquitetura suportou o crescimento inicial, mas apresenta riscos relevantes para escala, qualidade, repetibilidade e integridade dos dados de produto.

# 4. Expectativas com as Soluções 3DEXPERIENCE e SKACONECTOR

## 4.1 Expectativas com 3DEXPERIENCE

A implantação da 3DEXPERIENCE deve ser conduzida de forma estruturada, em ondas, com o objetivo de gerar valor rapidamente, reduzir risco operacional e preparar a empresa para futura expansão da solução.

Implantar uma base inicial da plataforma com infraestrutura, regras de negócio, organização do ambiente e capacitação.

Estabelecer governança de dados de produto, revisões, maturidade e liberação de engenharia.

Reduzir dependência de pastas, Pack and Go, cópias manuais e controles paralelos.

Conectar tarefas, riscos e gestão de projetos ao universo 3D, com possibilidade de utilização de DPM/XPP.

Criar base para colaboração entre engenharias, controle de alterações e rastreabilidade de decisões técnicas.

## 4.2 Expectativas com SKACONECTOR e Integrações

As integrações deverão evoluir em ondas posteriores, considerando SKACONECTOR, ERP, estruturas de produto, matéria-prima e expansão para manufatura. O objetivo é reduzir entradas manuais, evitar divergências entre engenharia e manufatura e garantir consumo de dados estruturados de forma confiável.

Integrar estruturas EBOM/MBOM e reduzir retrabalho de transformação manual.

Automatizar ou controlar melhor a transferência de informações entre engenharia, manufatura e ERP.

Reduzir dependência de planilhas Excel para consolidação de BOM e arquivos de fábrica.

Criar mecanismos de notificação e rastreabilidade para alterações de engenharia.

Preparar evolução para documentação técnica, Composer e expansão dos processos para manufatura.

Estratégia gradual para gerar valor rápido, reduzir risco e preparar expansão com governança

Roadmap Macro de Transformação em Ondas

Composer

Documentação técnica

Expansão manufatura

Indicadores e escala

ONDA 4

Expansão e manufatura

SKACONECTOR

Integração ERP

EBOM / MBOM

Matéria-prima

ONDA 3

Integrações

DPM / XPP

Gestão de riscos

Conexão tarefas + universo 3D

Governança de etapas

ONDA 2

Gestão de projetos

Infraestrutura

Regras de negócio

Implantação 3DEXPERIENCE

Capacitação

Organização do ambiente

ONDA 1

Base inicial da plataforma

Princípio de condução

Evitar frustração do cliente, demonstrar valor rapidamente e estruturar expansões sem perder controle de mudança.

# 5. Direcionamentos e expectativas

Definir governança clara para dados de produto, contemplando revisão, maturidade, responsáveis, liberação e histórico de alterações.

Implantar a 3DEXPERIENCE por ondas, iniciando pela base da plataforma, regras de negócio, capacitação e organização inicial do ambiente.

Reduzir gradualmente o modelo file-based, substituindo pastas, cópias manuais e Pack and Go por processos controlados e rastreáveis.

Padronizar o fluxo entre Engenharia de Sistemas, MCAD, ECAD, Mecânica de Precisão, Validação e Manufatura.

Mapear e estruturar o processo EBOM-MBOM, identificando regras de transformação, responsabilidades e pontos de integração com ERP.

Criar trilhas de comunicação formais, reduzindo dependência de Teams, WhatsApp e reuniões como único mecanismo de sincronização técnica.

Avaliar integração MCAD-ECAD para reduzir interferências físicas e atrasos em validações de componentes eletrônicos.

Definir indicadores de valor, como tempo de busca de informação, retrabalho por versão incorreta, tempo de liberação, acuracidade de BOM e tempo de handoff para manufatura.

# 6. Próximos Passos da Jornada de Transformação

Realizar devolutiva executiva ao cliente, apresentando diagnóstico AS-IS, principais gargalos e roadmap em ondas.

Validar a Onda 1 como base inicial da plataforma, incluindo infraestrutura, regras de negócio, organização do ambiente e capacitação.

Detalhar escopo funcional e técnico da primeira onda, com responsabilidades, entregáveis e critérios de sucesso.

Conduzir workshops específicos por disciplina: Engenharia de Sistemas, MCAD, ECAD, Mecânica de Precisão, Processos/Manufatura e Gestão de Projetos.

Definir governança de dados, revisões, maturidade, nomenclatura, propriedade da informação e regras de liberação.

Mapear integrações futuras com SKACONECTOR, ERP, EBOM/MBOM e consumo de matéria-prima.

Construir plano de gestão de mudança, comunicação, treinamento e acompanhamento de adoção.

Monitorar indicadores de valor para demonstrar ganhos rápidos e reduzir risco de frustração do cliente.

Fluxo macro AS-IS com desenvolvimento paralelo entre engenharias, sincronização manual por STEP, validação por protótipos, geração de EBOM/MBOM e handoff para manufatura.

Integração

STEP / planilhas / upload ERP

Gestão

Jira / Excel

Armazenamento

Windows Explorer / SharePoint

Comunicação

Teams / WhatsApp / reuniões

6. MBOM

Processos / Manufatura

refino para fabricação

7. Fabricação

arquivos de fábrica / ERP

execução e feedback

Fluxo Macro AS-IS - Desenvolvimento de Produto XMOBOTS (editável)

Visão ponta-a-ponta com desenvolvimento paralelo, integrações manuais e handoff para manufatura.

1. Entrada de demanda

Cliente / CTO / Novos Negócios

2. Engenharia de Sistemas

Requisitos técnicos

desenvolvimento paralelo

3A. Aero/Estrutural

MCAD / SolidWorks

chassi, aerodinâmica e estrutura

3B. Hardware

ECAD / Altium

placas, sensores e eletrônica

3C. Mecânica de Precisão

gimbals, cases e integração física

PONTO CRÍTICO

STEP manual e baixa sincronização MCAD-ECAD

risco de interferência / retrabalho

4. Design review, prototipagem e validação

Jira + reuniões + testes

5. EBOM

SolidWorks / Excel

lista de engenharia

PONTO CRÍTICO

EBOM -> MBOM via Excel

dependência humana

# Fluxo Macro TO-BE recomendado - visão de evolução

Transformação da tabela em fluxo executivo editável, com governança progressiva e integração controlada. Princípio de condução.

4. Manufatura rastreável

Indicadores

Menos retrabalho, mais previsibilidade e escala operacional.

Escala operacional

Indicadores e feedback para melhoria contínua.

feedback de indicadores para requisitos e governança

2. Dados de produto controlados

PLM / PDM

Revisão, maturidade, propriedade do dado e histórico técnico centralizado.

3. Integrações progressivas

SKACONECTOR / ERP

EBOM/MBOM, matéria-prima, arquivos e consumo estruturado.

1. Requisitos governados

3DEXPERIENCE

Demanda conectada a requisitos, responsáveis e critérios de liberação.

Governança e automação progressiva

Regras de revisão, maturidade, propriedade do dado, trilha de auditoria e sincronização entre engenharia, manufatura e ERP.

Controle de produto

Dado único, revisão formal e maturidade controlada.

Base de valor

Demanda e requisitos conectados ao processo de desenvolvimento.

Integração

SKACONECTOR e ERP consumindo estruturas confiáveis.

Encerramento executivo

A evolução TO-BE substitui controles isolados por dados governados, integração progressiva e rastreabilidade ponta-a-ponta, preservando velocidade de prototipagem com escala controlada.